输电在线监测低功耗智能单筒云台摄像机

型号：AJ- HPS02 /20X

产品图片：

产品特性：

- 图像分辨率，最大支持1080P,1920(H)X1080(V) 30fps

- 视频编码，H264/H265，压缩比高，图像质量好

- 铝合金结构设计，防水等级IP67

- 水平360度连续旋转，垂直±90度

- 水平速度最高60°/S，垂直速度最高40°/S

- 支持3D定位功能，快速跟踪目标

- 可通过网络控制云台，也可通过RS485进行控制

- 抗电磁干扰能力强，适合电力行业等复杂环境

- 支持ONVIF、GB28181协议

- 支持雨刷

- 自动除雾

- 低功耗设计，适合太阳能供电

- 高温70℃，低温-35℃

适用场景：

- 适用于电力行业、城市道路等功耗低或太阳能供电的场所。

技术参数：

| 具体型号 |  | AJ- HPS02 /20X | AJ- HPS02 /23X | AJ- HPS02 /32X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机参数 | 图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
|  | 像素 | 200万像素 |  |  |
|  | 分辨率 | 1920(H)×1080(V) |  |  |
|  | 镜头倍数 | 20倍光学变倍 | 23倍光学变倍 | 32倍星光级 |
|  | 照度 | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色，0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | 0.001Lux @(F1.5,AGC ON)彩色，0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | 0.002Lux @(F1.5,AGC ON)彩色，0.0002Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 |
|  | 焦距 | F5.4-108mm | F5.6-130mm | F6-192mm |
|  | 水平视场角 | 50.2-2.9度 | 66.6-4.0度 | 61.2-2.32度 |
|  | 自动控制 | 5A：自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强 |  |  |
|  | 电子快门 | 1/25~1/100000 |  |  |
|  | 通用参数 | 区域遮挡，抗闪烁，去雾，走廊模式，镜像，翻转，背光补偿，强光抑制，曝光补偿，增益，坏点补偿，守望，掉电记忆，花样扫描 |  |  |
| 云台功能 | 手动速度 | 水平 0-60°/S；上下 0-40°/S |  |  |
|  | 预置位最大速度 | 水平 60°/S；上下40°/S |  |  |
|  | 水平角度 | 360°连续 |  |  |
|  | 垂直角度 | -90°~ 90° |  |  |
|  | 预置位 | 255个 |  |  |
|  | 巡航扫描 | 8组巡航 |  |  |
|  | 3D定位 | 支持 |  |  |
|  | 守望 | 预置位、巡航 |  |  |
|  | 断电恢复 | 支持 |  |  |
|  | 长焦限速 | 支持 |  |  |
|  | 红外距离 | 50m |  |  |
| 网络功能 | 智能分析 | 周界检测，绊线检测 | 周界检测，绊线检测，人脸检测、抓拍 | 周界检测，绊线检测 |
|  | 网络协议 | TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，PPPoE，SMTP，NTP，UPnP，SNMP，FTP，802.1x，QoS，HTTPS，(IPv6可选） |  |  |
|  | 接入协议 | ONVIF2.4，GB/T28181（可选） |  |  |
|  | 视频压缩 | H.264/H.265 |  |  |
|  | 三码流 | 1080P/720P+D1/QCF/CIF |  |  |
|  | 音频压缩 | G.711、AAC |  |  |
|  | 数据存储 | 自动/手动录像，支持TF卡 |  |  |
| 接口 | RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |  |  |
|  | 模拟视频 | 1.0V[p-p] / 75Ω，PAL或NTSC，BNC接口 （选配） |  |  |
|  | 网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 |  |  |
| 一般规范 | 温度 | -35 - 70℃ |  |  |
|  | 湿度 | 0～90%(无冷凝) |  |  |
|  | 防护等级 | IP67 |  |  |
|  | 重量 | 4.0KG |  |  |
|  | 尺寸 | Φ310×175mm |  |  |
|  | 电源 | DC12V |  |  |
|  | 最大功率 | <15W |  |  |
|  | 待机功率 | 1.2W （云台） |  |  |
|  |  | 3.24W （含相机） |  |  |
|  |  | 9.24W （含相机,红外灯） |  |  |

产品尺寸：